- 问题定义

本节对双滑轨四悬臂机器人协同焊接平台中的区域分配与焊缝排序问题进行描述，并建立相应的数学模型。该问题来源于大型平面构件的自动化焊接场景。焊缝以线段形式分布在矩形焊接平台上，四台悬臂焊接机器人通过上下两条滑轨并行作业。由于机器人安装位置、滑轨布置方式以及悬臂机构工作范围的限制，每台机器人只能在其对应的作业区域内执行焊缝任务。因此，本文需要同时确定机器人作业区域、焊缝分配关系、焊缝执行顺序以及焊接方向，使四台机器人协同完成全部焊缝任务，并尽可能降低系统完工时间、机器人负载不均衡程度和空载移动距离。

2.1问题描述

如图1（a）所示，本文研究对象为双滑轨四悬臂机器人焊接系统。焊接平台可抽象为一个长为Lx，宽为Ly的矩形工作区域，其中焊缝分布在平台表面。四台同构悬臂焊接机器人安装在平台边缘的双滑轨系统上，其中机器人R1和R2位于上侧滑轨，机器人R3和R4位于下侧滑轨，如图1（b）所示。四台机器人可以并行执行焊接任务，但每台机器人只能加工其可达区域内的焊缝。

根据双滑轨结构，平台由水平分界线yb=Ly2划分为上、下两个作业区。上半区由机器人 R1和R2负责，下半区由机器人R3和R4负责。进一步地，为了使左右两侧机器人之间的焊接任务更加均衡，本文在上半区和下半区分别设置一条平行于 y 轴的区域分界线。半区分界线的横坐标记为xu，下半区分界线的横坐标记为xl。其中，xu和xl是需要优化的连续决策变量。由此，焊接平台被划分为四个互不重叠的机器人作业区域：

Ω1={(x,y)∣0<x≤xu,yb≤y<Ly}

Ω2={(x,y)∣xu<x≤Lx,yb≤y<Ly}

Ω3={(x,y)∣0<x≤xl,0≤y<yb}

Ω4={(x,y)∣xl<x≤Lx,0≤y<yb}

其中，Ωr表示机器人Rr的作业区域。与固定分区方式不同，本文将xu和xl作为优化变量，使区域划分能够根据焊缝空间分布自动调整。区域划分结果不仅决定焊缝是否可被某台机器人访问，也直接影响各机器人承担的焊接工作量和后续路径排序结果。

焊接任务由线段给出，如图2(a)所示。焊接任务可以在两个方向上执行，这样起始位置和结束位置就可以自由选择。机器人执行某条焊缝时，焊枪沿线段连续运动完成加工，因此焊接时间与焊缝的长度成正比，通过长度除以机器人的焊接速度（例如10.8 mm/s）来计算。相邻两条焊缝之间，机器人以空载状态从前一焊缝的实际离开点移动到后一焊缝的实际进入点，该过程称为空走。

在给定区域和焊缝集合后，本文问题可概括为：确定xa、xb，将原始焊缝切分为区域可行的子焊缝集合，将每条子焊缝分配给唯一机器人，确定每台机器人的焊缝执行顺序，并为每条焊缝选择焊接方向，使兼顾负载均衡和空走距离的同时，四机器人并行作业的最大完成时间尽可能小。

此外，相邻机器人在区域边界附近可能发生局部空间干涉。机器人执行序列时，同步生成x−t轨迹，检查相邻机器人在边界带内是否满足安全距离。若存在违反安全距离的时间片段，可通过等待时间得到安全修正后的完成时间。

2.2 数学规划模型

为更正式地描述上述问题，我们搭建了双滑轨四悬臂焊接机器人调度问题的混合整数规划模型。该模型以区域分界线、焊缝分配、焊接方向和机器人内部任务排序为决策对象。由于焊缝切分结果依赖于连续分界变量xu和xl，该问题同时包含连续决策和离散组合决策，属于复杂混合优化问题。本节模型主要用于给出问题的正式定义。

2.2.1 索引与参数

设机器人集合ℛ={1,2,3,4},其中R1,R2位于上滑轨, R3,R4位于下滑轨。原始焊缝集合为ℒ={1,2,…,N}, N为原始焊缝数量。ℐ={1,2,…,M}为经过区域边界切分后得到的子焊缝集合, M为子焊缝数量。若原始焊缝未跨越区域边界,则其对应一个子焊缝；若跨越区域边界,则被切分为多个子焊缝。对于任意子焊缝i∈ℐ ,其两个端点分别记为pis和pie ,焊缝长度记为

li=∥pie−pis∥2。设机器人焊接速度为vw ,则子焊缝i的焊接时间为tiw=li/vw。焊接方向集合记为ℋ={0,1},其中h=0表示按照正向焊接, 否则反向焊接。若子焊缝i采用方向h,其实际焊接起点和终点分别记为sih和eih，对于任意两条不同子焊缝i,j∈ℐ以及方向h,g∈ℋ ,参数cijhg表示机器人完成方向为h的子焊缝i后,空载移动至方向为g的子焊缝j起点所需时间；参数dijhg表示对应的空载移动距离。区域可达参数记为air(X)。当子焊缝i在区域划分X下完全位于机器人Rr的作业区域内时, air(X)=1；否则air(X)=0。

设焊缝集合为W=[1, 2,…,N]，其中N为焊缝总数

定义机器人集合为R={1,2,3,4}

第i条焊缝的起点和终点分别表示为

Pis=(xis,yis,zis),Pie=(xie,yie,zie)

其几何长度为

li=‖Pie−Pis‖2,i∈W

定义焊缝i对机器人k的可达性指示参数为

ηik=10若焊缝 i 完整位于机器人 k 的作业区域 Ak 内,否则.

对于尚未切分的跨区域焊缝，ηik=0对所有k∈R均可能成立，此时需要按照2.3节的规则进行切分。切分后，每条子焊缝必须至少对一个机器人满足可达性。

设焊接速度为vw，空走速度为vt，最大空走加速度为at，则焊缝i的焊接时间为ci=livw。

定义空走平面运动距离dxyj为焊缝j的终点运动至作业序列后一个焊缝j+1的起点的距离，即在空走平面投影两点间的欧氏距离，垂直方向运动距离dzj即焊缝端点与空走平面高度差，

dxyj=xej−1−xsj2+yej−1−ysj2

dzej=|zej−z0|

dzsj=|zsj−z0|

式中:z0为空走平面高度。

基于梯形加减速运动方式计算机器人空走时间。

txyj=2dxyja，dxyj<Dcdxyj−Dcv2+2v2a,dxyj≥Dc

tzej=2dzeja，dzej<Dcdzej−Dcv2+2v2a,dzej≥Dc

tzsj与tzej的表达方式一致

空载时间为：

t=txyj+tzej+tzsj

2.2.2决策变量

xik表示焊缝i是否分配给机器人k。xik∈{0,1},xik=1表示焊缝i分配给机器人k,此变量用于描述焊缝与机器人的对应关系，也即区域划分结果。

di表示焊缝i的焊接方向变量。di∈{0,1},若焊缝i使用规定方向,di=1，若焊缝反向，di=0。

πk=(πk1,πk2,⋯,πknk)表示机器人k的焊缝执行顺序，其中nk为分配给机器人k的焊缝数量。

Tk表示机器人k的总工作时间。

T表示系统完工时间。

Didle表示系统总空载距离。

∆T表示机器人间工作时间差异。

2.2.3目标函数

此系统机器人并行作业，系统完工时间由最晚完成任务的机器人决定，即

T=maxk∈RTk

Tk=r=1nktπkrw+r=1nk−1tπkr,πk,r+1m

其中tπkrw为焊接时间，tπkr,πk,r+1m为空载移动时间。

仅优化T可能导致某些机器人负载过重或路径中存在较多空载运动。为提高调度方案的工程可用性，本文进一步考虑机器人负载均衡和总空载距离。机器人间工作时间差异定义为

ΔT=maxk∈RTk−mink∈RTk

系统总空载距离定义为

Didle=k=14r=1nk−1Lπkr,πk,r+1

其中Lπkr,πk,r+1表示机器人k完成第r条焊缝后移动到第r+1条焊缝时的空载距离。

综合优化目标可写为

minF=αTTref+βΔTΔTref+γDidleDidleref

其中Tref，ΔTref，Didleref为归一化参考值，α、β、γ为权重系数。满足 α+β+γ=1。在工程意义上，第一项用于压缩总体生产节拍，第二项用于避免机器人负载严重失衡，第三项用于减少无效空载运动。

2.2.4约束条件

区域划分变量应位于平台边界范围内：

0≤xa≤W,0≤xb≤W

每条焊缝必须且只能分配给一台机器人：

k∈Rxik=1,i∈W.

焊缝只能分配给能够完整到达该焊缝的机器人：

xik≤ηik,i∈W, k∈R

式 (2-3) 是区域受限作业的核心约束。它要求焊缝的两个端点均位于机器人k的作业区域Ak内，才能将该焊缝分配给机器人k。若原始焊缝跨越区域边界，则必须先切分为区域内子焊缝后再参与分配。

机器人k的任务集合由分配变量确定：

Wk={i∈W∣xik=1},k∈R.

机器人执行序列必须是其任务集合的一个排列：

πk∈Perm(Wk), k∈R.

方向变量为二元变量：

di∈{0,1}, i∈W.

机器人k的总工作时间由焊接加工时间和相邻焊缝之间的空载移动时间组成：

2.3 焊缝切分

在实际焊接平台中，部分焊缝可能跨越机器人作业区域边界。若将此类焊缝作为整体分配给单台机器人，则机器人需要越过其负责区域完成焊接，既不符合双滑轨四悬臂平台的作业边界，也可能增加相邻机器人之间的干涉风险。因此，跨区域焊缝需要在区域边界处切分为若干子焊缝，使每条子焊缝均可完整分配给某一台机器人。

- 解决方案

3.1焊接区域划分

- 计算结果与比较

4.1实验方案与参考方法

敏感性实验

4.2实例1

4.3实例2

- 结论

参考文献