双滑轨四悬臂机器人协同焊接中的区域分配与焊缝排序协同优化

摘要：针对双滑轨四悬臂机器人焊接平台中的焊缝任务分配与排序问题，本文研究一种面向区域划分约束的协同优化方法。该问题中，焊缝以线段形式分布于20m×12m的焊接平台上，考虑区域分配约束以及焊接顺序规划的耦合关系，本文将焊缝任务划分为四个互不重叠的区域，每个区域对应一台机器人，并在此基础上建立了混合整数规划模型。模型以最小化系统完工时间、总空载距离及机器人负载均衡度为优化目标，并综合考虑焊缝方向约束、和任务唯一分配约束。算法，可行性，提升效果

关键词：焊接任务分配，焊缝排序，区域划分，混合优化

- 引言

随着船舶制造、重型装备与大型复杂构件焊接需求的持续增长，焊接自动化已成为提升制造效率、稳定产品质量并降低人工成本的重要途径。相比人工焊接，机器人焊接在一致性、重复精度和生产节拍方面具有显著优势，尤其适用于焊缝数量多、空间分布复杂、劳动强度高的工业场景。对于大尺寸平台类焊接对象，多机器人协同作业能够进一步提升焊接效率，并通过并行执行减少系统完工时间。然而，随着机器人数量增加和任务规模扩大，焊缝任务分配、焊接顺序规划以及机器人间协同关系也变得更加复杂，成为制约系统效率提升的关键问题。

- 问题定义

本节对双滑轨四悬臂机器人协同焊接系统中的区域分配与焊缝排序问题进行描述，并给出相应的数学表述。该问题来源于大型平面构件的自动化焊接场景。四台悬臂焊接机器人通过上下两条滑轨并行执行分布于平台表面的线段焊缝。受机器人安装位置、滑轨结构及悬臂作业范围限制，每台机器人只能加工其责任区域内的焊缝。因此，区域划分不仅决定焊缝任务在机器人之间的分配结果，而且会进一步影响各机器人的工作负载、焊缝执行顺序和空走代价。

本文需要联合确定上下两个作业区的左右分界位置、跨区域焊缝的切分方式、每台机器人的焊缝执行顺序以及各条焊缝的焊接方向，使全部焊缝得到完整加工，并在缩短系统生产节拍的同时兼顾机器人负载均衡和空走运动代价。

2.1问题描述

如图1（a）所示，本文研究对象为双滑轨四悬臂机器人焊接系统。焊接平台为矩形平面，四台同构悬臂机器人安装在平台上下两侧的滑轨上。其中，两台机器人位于上侧滑轨，负责平台上半区域；另外两台机器人位于下侧滑轨，负责平台下半区域，如图1（b）所示。四台机器人可以并行作业，但由于机械结构和工作范围的限制，机器人不能任意跨越到其他机器人的责任区域内执行任务。

平台首先根据实际双滑轨布置划分为上、下两个作业区。为了适应焊缝在平台不同位置上的非均匀分布，本文分别在上半区和下半区设置一条可调的左右分界线，从而将平台划分为四个互不重叠的机器人作业区域。与预先固定分界位置的方式不同，本文将两条左右分界线纳入优化过程，使任务分配结果能够随焊缝空间分布自动调整。

焊接任务以线段形式给出，如图2（a）所示。每条焊缝具有两个几何端点，机器人可以选择从任一端点开始焊接。因此，同一焊缝存在正向和反向两种执行方向。焊接方向不改变焊缝本身的加工时间，但会改变机器人完成当前焊缝后的实际离开位置，以及进入下一条焊缝时的目标位置，从而影响相邻焊缝之间的空走距离和空走时间。

对于完全位于某一作业区域内的焊缝，可直接分配给该区域对应的机器人。对于跨越水平分界线或左右分界线的焊缝，则在区域边界处将其切分为若干子焊缝，使每条子焊缝完整位于唯一的机器人作业区域内。由此，任务分配并不是独立于区域划分的离散决策，而是由区域边界位置和焊缝切分结果共同决定。

机器人完成一条焊缝后，需要以空载状态移动至下一条焊缝的起点。该过程借助高于焊接平面的空走平面完成，首先，焊枪从当前焊缝终点竖直抬升至空走平面；在空走平面内沿当前终点与目标起点投影之间的欧氏距离进行水平移动；最后从空走平面竖直下降至下一条焊缝起点。空走过程不产生有效焊接作业，但会增加机器人完成时间和非生产性移动距离。

在上述条件下，本文所研究的问题可概括为：确定上、下半区的左右分界位置，根据分界结果生成区域可行的子焊缝集合，为四台机器人形成相应的任务集合，并进一步确定每台机器人的焊缝执行顺序和各条焊缝的执行方向，使四台机器人完成全部任务所需的最大完成时间尽可能小，同时避免负载过度集中并减少无效空走运动。

系统生产节拍由最晚完成任务的机器人决定，是本文的核心工程指标。考虑到仅优化最大完成时间可能产生负载分布偏斜或空走路径过长的问题，本文在算法评价中进一步引入负载不均衡度和总空走距离，构成多指标综合评价函数。

在调度周期的时间计算中，本文从机器人开始执行首条焊缝时计时，不计入初始定位至首条焊缝的移动时间；机器人完成最后一条焊缝后允许停留在当前位置，不要求返回初始位置。当前模型不设置固定焊前准备时间和焊后处理时间，焊缝加工时间仅由焊缝长度和焊接速度决定。

区域划分能够将四台机器人的主要作业活动限制在各自责任区域内，从而显著降低机器人之间的运动干涉。由于相邻机器人的作业区域在分界线附近相接，潜在碰撞主要集中在上、下半区的左右区域边界邻域。为评价调度方案的工程可执行性，本文在获得机器人焊缝序列和焊接方向后，根据各机器人在焊接与空走过程中的运动状态，构建末端执行器横向位置随时间变化的分段轨迹，并按照给定时间步长检查相邻机器人进入边界邻域时的横向间距。当该间距小于预设安全距离时，将其判定为潜在局部干涉，并通过增加等待时间估计安全修正后的完成时间。该过程作为调度结果的后处理审计，不参与主优化目标，也不改变已获得的区域划分和焊缝排序结果。

2.2 数学规划模型

设矩形焊接平台为,其中，和分别表示平台沿轴和轴方向的尺寸。机器人集合记为，平台的上下分界位置固定为，上、下半区左右分界位置记为X=(),其可行域为,在区域划分方案X下，四台机器人的作业区域分别为

设原始焊缝集合为W=[1, 2,…,N],其中为原始焊缝数量。由于跨区域焊缝需要根据X进行切分，切分后的子焊缝集合写为，其中M(X)为区域划分方案X下的子焊缝数量。为简化后续表达,在区域方案明确时,将简写为。对于任意子焊缝,其两个端点分别记为,,子焊缝长度为

（1）

设机器人焊接速度为，则子焊缝的加工时间为

（2）

式（1）根据焊缝两个端点的三维坐标计算焊缝长度。式（2）表示焊接加工时间与焊缝长度成正比。本文不考虑固定焊前准备时间和焊后处理时间，因此即为子焊缝的全部有效加工时间。

设方向变量为,,其中表示按照原始端点顺序执行, 表示反向执行。子焊缝在给定方向下的实际起点和终点分别定义为

(3)

(4)

式（3）和式（4）用于确定机器人执行焊缝时的实际进入点和离开点。焊接方向不改变焊缝长度及焊接加工时间，但会改变相邻焊缝之间的空走距离和空走时间。

设空走平面高度为，焊缝在焊接平面上，高度为，且。焊接平面与空走平面之间的高度差记为

（5）

当机器人完成子焊缝后移动至子焊缝时，首先从 竖直抬升至空走平面,然后在空走平面内移动至的正上方，最后下降至目标焊缝起点。空走平面内的水平移动距离为

(6)

由于所有焊缝位于统一高度，抬升距离和下降距离均为。因此，子焊缝与子焊缝之间的总空走距离为

(7)

式(6)表示当前焊缝实际终点与目标焊缝实际起点在空走平面上的投影欧氏距离。式(7)由抬升距离、水平移动距离和下降距离三部分组成，用于计算系统的非生产性移动代价。

机器人空走过程采用梯形加减速运动方式。设单段移动距离为，机器人空走运动的最大速度为，最大加速度为。相应的运动时间函数定义为

（8）

当时,运动距离不足以使机器人达到最大速度，运动过程仅包含加速和减速两个阶段，其速度曲线为三角形；当时，机器人能够达到最大速度运动，过程包括加速、匀速和减速三个阶段，其速度曲线为梯形。

此时空走时间可写为

(9)

式(9)中的第一项表示机器人完成抬升和下降所需的总时间，第二项表示机器人在空走平面内完成水平移动所需的时间。

对于给定区域划分，分配给机器人的子焊缝集合定义为

(10)

由于跨区域焊缝已经在区域边界处进行切分，每条子焊缝均完整位于唯一的机器人作业区域内。因此，各机器人任务集合满足

(11)

(12)

式(11)保证全部子焊缝均被分配，式(12)保证每条子焊缝只能分配给一台机器人。

设机器人的任务数量为，机器人的焊缝执行序列记为，该序列必须是机器人任务集合的一个排列，即

（13）

式(13)保证分配给机器人的每条子焊缝在其执行序列中出现且仅出现一次。

当机器人被分配至少一条子焊缝时，其完成时间由焊接加工时间和相邻焊缝之间的空走时间组成：

（14）

若机器人未被分配任务，则定义

(15)

式（14）的第一项为机器人执行全部子焊缝所需的焊接时间，第二项为其按照给定顺序在相邻焊缝之间移动所需的空走时间。本文从机器人开始执行第一条焊缝时计时，不计入机器人初始位置至首条焊缝的移动时间；完成最后一条焊缝后，机器人不要求返回初始位置。

由于四台机器人并行作业，系统完工时间由最后完成任务的机器人决定：

(16)

机器人负载不均衡度采用四台机器人完成时间的极差表示：

（17）

系统总空走距离为

（18）

式(16)反映四机器人协同作业的总体生产节拍；式(17)反映机器人之间的工作负载差异；式(18)反映系统在焊接过程中产生的非生产性移动距离。

为同时兼顾生产节拍、机器人负载均衡和空走代价，本文采用统一的理论理想点与离线公共确定性基线范围进行归一化。

C_ideal=T_weld,total/4，B_ideal=0，D_ideal=0。                         （19a）

公共基线(C_0,B_0,D_0)由固定的工作量均衡分区、最便宜插入、精确双状态方向动态规划和确定性2-opt离线生成；scale_C=max(C_0-C_ideal,ε_C)，scale_B=max(B_0,0.05C_ideal)，scale_D=max(D_0,ε_D)。该基线仅用于确定所有算法共享的量纲范围，不是最优解或nadir点，也不作为任何算法的热启动。                         （19b）

Ĉ=(C_max-C_ideal)/scale_C，B̂=(B-B_ideal)/scale_B，D̂=(D-D_ideal)/scale_D。                         （19c）

F=αĈ+βB̂+γD̂。归一化分量不作上界截断。                         （19）

（20）

式(19)采用所有算法共同、预先固定的离线归一化规格；α、β、γ为非负权重且和为1。实验报告同时给出原始C_max、B、D，原始指标是主要结果。0.05C_ideal仅是预先固定的数值稳定下限，不代表工业标准；结论应补充权重、公共基线构造和负载下限的敏感性分析。

将四台机器人的执行序列记为，全部子焊缝的方向方案记为

。因此，本文问题可统一表述为

（21）

式(21)表明,该问题包含相互耦合的两类决策：区域划分决定子焊缝集合及其机器人归属；执行序列和方向方案决定各机器人的焊接路径、完成时间和空走代价。由于子焊缝集合会随区域边界变化，本文问题属于连续区域划分与离散路径排序相结合的嵌套优化问题。

2.3 焊缝切分

在实际焊接平台中，部分焊缝可能跨越机器人作业区域边界。若将此类焊缝作为整体分配给单台机器人，则机器人需要越过其负责区域完成焊接，既不符合双滑轨四悬臂平台的作业边界，也可能增加相邻机器人之间的干涉风险。因此，跨区域焊缝需要在区域边界处切分为若干子焊缝，使每条子焊缝均可完整分配给某一台机器人。

设原始焊缝的起点和终点分别为和，其线段参数方程表示为

（22）

其中，为焊缝上的位置参数；和分别对应焊缝的起点和终点。

将焊缝与区域边界交点对应的参数值按升序排列，并与两个端点参数合并，得到

（23）

由此，原始焊缝被切分为条连续子焊缝：

(24)

切分后的子焊缝按照完整区域包含关系确定归属。仅当子焊缝的整条线段均位于机器人的作业区域内时，才允许将其分配给该机器人，即

（25）

因此，焊缝归属依据整条子焊缝是否完全包含于相应机器人作业区域。未跨越区域边界的焊缝不进行切分，并整体分配给能够完整覆盖该焊缝的机器人。

切分操作不改变原始焊缝的几何覆盖范围和总加工长度，因此满足

（26）

其中，和分别表示原始焊缝及其第条子焊给出了长度。每条子焊缝保留其原始焊缝编号和子段编号，以支持后续任务分配，焊缝排序及调度结果追踪。

- 解决方案

3.1焊接区域划分

3.2 自适应双层模因算法（ABMA）

本文正式采用冻结算法ABMA-Legacy-Exact-Fast-v1。其外层保持原始SHADE搜索语义，联合搜索上、下半区的连续分界变量x_up与x_low；给定边界后，严格按照完整区域包含与边界切分规则生成四台机器人的任务集合。内层对每个完整四机器人候选执行80次ALNS与3次VND，并始终以四机器人系统统一加权目标作为接受准则；对每条固定顺序路线，使用精确双状态动态规划确定焊接方向。

legacy_exact_fast仅实施结构性等价加速，包括不可变量预计算、精确路线签名缓存、精确方向动态规划缓存、四机器人系统指标的等价增量聚合和热点路径序列化削减。上述实现不改变随机数流及抽样顺序、候选生成、接受规则、ALNS/VND预算、完整系统目标评价预算和精确方向解码，因此算法搜索语义与legacy参考实现保持一致。冻结画像为abma_final_profile.json，SHA-256为631b2d675e7531d04a3c019cc8013158223944074da3e42d489a5745addee1d3。

在开发种子42—44和独立验证种子45—47上，正式候选均须与legacy参考实现逐种子核对最终边界、目标值、机器人序列、方向、候选与接受哈希、随机状态哈希以及去除计时字段后的检查点轨迹；只有精确等价、完整消耗统一评价预算且满足预设加速门槛时，才允许进入三算法预算预检。该验证只用于确认实现等价性和运行可行性，不用于调参，也不产生算法优劣排名。

增量修复与low/mid/high多保真筛选曾作为开发探索方案进行测试，但未满足冻结门禁，现仅作为被拒绝的历史变体保留以支持复现，不属于正式算法定义、论文贡献或正式实验配置。

- 计算结果与比较

4.1实验方案与参考方法

正式实验算法集合仅包括三种：传统基线GA+ACO、主控算法Paper-Aligned-HGA-XCut-Control和冻结算法ABMA-Legacy-Exact-Fast-v1（legacy_exact_fast，ALNS/VND=80/3，精确方向动态规划）。三者共享冻结实例、理论理想点—公共确定性基线范围归一化、完整四机器人系统外层评价预算和求解器种子。DE+LKH仅作为历史探索保留源文件与历史数据，明确排除于最终论文实验、统一汇总、排序和统计检验。

敏感性实验

4.2实例1

4.3实例2

- 结论

参考文献